### 永州职院医学部图书馆教室黑板采购项目技术参数及要求

一、吊轨推拉书写板技术参数、要求：

1、电教设备与多功能推拉书写板组合结构：

⑴、常规电子白板、触摸电视一体机（后面统称电教设备）通用，方便配套不同厂家不同型号电教设备。

⑵、电教设备中置，外滑轨同平面安装两块2000*1260mm活动书写板，活动书写板可双侧自由滑动即可露出电教设备，推到居中位置时可遮住电教设备。

★⑶、在教室宽度不够或有其他设施影响双推拉时，可立即变双推为侧推，而不需要增加任何安装配件。

2、面板、背板：

⑴、书写面板颜色为墨绿色，面板厚度≥0.3mm，符合《黑板安全卫生要求》对书写板颜色分类的规定，即可用传统粉笔书写，又可使用无尘粉笔书写。板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。

⑵、背板采用厚度为≥0.20mm镀锌钢板。

3、书写板外框、包角的颜色及规格：

亚光银白色磨砂铝材，整体外框尺寸3800 mm *1380 mm。所有拐角均采用ABS工程防爆塑料。

4、滑道与书写板边框铝材厚度：

★ ⑴、滑道部分铝材壁厚≥2mm,框体部分铝材壁厚1mm,宽度≥100 mm整块无拼接,方便配套电教设备。

★⑵、书写板边框承重部分铝材壁厚度≥1.5mm,其余部分铝材壁厚≥0.8 mm, 宽度≥55mm。

★⑶、书写板上下承重边边框采用“凹”字形加强结构，滑轮与边框连接采用插销式与自攻螺丝紧固式双重保险连接方式。

★⑷、两板合拢形成一块整板结构：活动板相邻边采用与板面同色的小边结构，正面宽度≤15mm，壁厚≥1.2 mm。

★⑸、无须拆除外框可直接更换滑动板、滑轮结构。

5、滑轮：

★1、采用车式不锈钢消音滑轮,每个滑轮由4个小滑轮、一个不锈钢轮架组合成一个整体，规格≥70*25*25mm,滑轮轴承直径≥20mm，外套耐磨抗老化尼龙滚轮套；

6、黑板与电教设备组合结构：

电教设备上下由轨道同材质铝材密封，左右由两块金属板密封，使电教设备四周形成一个龛式框，以对电教设备防尘防盗保护。龛式框整体厚度≥158 mm。

7、锁定装置：

★活动板有锁可锁定,锁片必须是隐藏于塑料角内，不外露。书写板滑动时锁无刮伤电教设备面及边框风险。

8、推拉方式：

★ 可手动与电动遥控两种方式兼容,方便升级（电动遥控另计费，需演示）。

9、多功能要求：

★带隐藏式储物柜功能。

10、扫尘装置：

★带自动扫尘装置，书写板每滑动一次就是一次自动扫尘过程。

11、支持电教设备自由拆卸：

5秒钟可完成电教设备自由拆卸，组合式书写板与电教设备可分开安装，不需同步进行。

12、数量：17块

2、平面黑板技术参数

1、基本尺寸： 4000mm×1200mm、2000mm×1200mm

2、书写板面：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度≥0.3mm，符合《黑板安全卫生要求》对书写板颜色分类的规定，即可用传统粉笔书写，又可使用无尘粉笔书写。板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。

3、内芯材料：采用高强度瓦楞消音板做夹层，厚度8mm，面纸为250gA级牛卡纸，里纸为175g玖龙牛卡，瓦纸为150g玖龙高瓦，面层平整，无折痕，不变形，吸音强，环保。

4、背板：采用优质镀锌板，厚度≥0.2mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。

5、板面与衬板粘贴：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。

6、边框：采用高档磨砂电泳香槟铝型材，铝型材经磨砂处理后，经久耐用，不变形、不反光、抗腐蚀；外型美观、高雅。耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008标准。

7、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程防爆塑料，模具一次成型，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。

8、安装：配装七字形钢制安装件，规格：35*18*30mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。

9、数量：

4000mm×1200mm    12块

2000mm×1200mm    8块

说明：所有预算费用内含旧黑板的拆除、原有教学用显示屏的拆移并安装。新黑板的安装调试、装运及税费等。