永州职业技术学院本部

第一教学楼厕所补漏维修招标公告

永州职业技术学院（甲方），诚邀合格投标人参与永职学院院本部第一教学楼厕所补漏维修项目的招标。

- 招标项目内容及要求概要

此次招标内容是院本部第一教学楼厕所补漏维修，要求如下：

（一）、南北栋厕所

1、凿掉小便器下水管口周围瓷砖与混凝土，更换三通与水管；

2、凿掉小便水槽瓷砖，重新粉刷沙浆，再做防水处理，然后再恢复瓷砖；

3、洗手池瓷砖凿掉，重新粉刷沙浆，做防水处理后再恢复瓷砖；

4、对地面瓷砖，有孔洞、缝隙的，采用“堵漏王”修补，再用硅丙树脂外墙防水涂料涂刷二至三遍；

5、更换脱落、穿孔的下水道管。

（二）、中间办公室走廊厕所

1、对地面瓷砖，有孔洞、缝隙的，采用“堵漏王”修补，再用硅丙树脂外墙防水涂料涂刷二至三遍；

2、小便器重新用机械钻孔，洞口周围支模浇“堵漏王”做防渗漏处理；

3、小便器下水道管需要等重新改造；

4、维修好坏掉的隔板、门页、拉手；

5、地板瓷砖有部分没铺的贴颜色相近的瓷砖；

6、重新建造滴漏，使地面保持干爽；

7、洗手池瓷砖凿掉，重新粉刷沙浆，做防水处理后再恢复瓷砖。

（三）、此次补漏维修保质期为五年。

二、招标文件购买

购买文件时间： 2013年 3月13日——3月18日

购买文件地点：永州职业技术学院本部总务处办公室

三、投标地点

地址：永州职业技术学院本部总务处办公室

电 话：0746-6663033, 13387469892

联 系 人：周老师

四、招标文件购买截止时间

2013年3 月18日10：00 时正

五、投开标时间

拟定于2013年3月18日上午10：00时(此时间即为投标截止时间)。如无变动，恕不另通知。

永州职业技术学院

2012年3月13日